Плата Arduino

Что такое Arduino? Согласно определению на веб-сайте Arduino - это открытая аппаратная платформа для макетирования электронных устройств, основанная на гибком и простом в использовании аппаратном и программном обеспечении. Она предназначена для художников, проектировщиков, радиолюбителей и всех, кто интересуется созданием интерактивных устройств.

Проще говоря, Arduino — это маленький компьютер, который можно запрограммировать для взаимодействия с различными физическими объектами с помощью входных и выходных сигналов разного вида. Основная модель Arduino, Uпo, имеет небольшие размеры и легко умещается на ладони.

Рис. 2.1. Плата Arduino Uno имеет небольшие размеры

Давайте осмотрим плату Uno со всех сторон. Поверните ее к себе стороной с разъемами, как показано на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Разъен USB и контакты подключения питания

Слева находится разъем подключения универсальной последовательной шины (Universal Serial Bus, USB). С его помощью плата подключается к компьютеру, это позволяет подать на нее напряжение питания, выгрузить скетч с инструкциями и отправить или принять данные с компьютера. Справа находится разъем подключения блока питания. С его помощью можно подключить плату к стандартному блоку питания.

В центре, чуть ниже середины, находится микроконтроллер, изображенный на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Микроконтроллер

Микроконтроллер — это «мозг» Arduino, маленький компьютер, содержащий микропроцессор, выполняющий инструкции, включающий несколько видов памяти для хранения данных и инструкций и имеющий различные входы и выходы для вывода или ввода данных. Чуть ниже микроконтроллера располагаются два ряда разъемов, или контактов, как показано на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Контакты электропитания и аналоговых входов

В первом ряду находятся контакты электропитания и контакты внешней кнопки c6poca. Во втором ряду — шесть контактов аналоговых входов, они используются для измерения уровней напряжения электрических сигналов. Кроме того, контакты A4 и A5 служат для обмена данными с другими устройствами. Вдоль верхнего края платы располагается еще два ряда контактов, как показано на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Контакты цифровых входов/выходов

Контакты (или разъемы) с номерами от 0 до 13 — это цифровые входы/выходы. С их помощью можно определять наличие или отсутствие входных электрических сигналов или генерировать выходные сигналы. Контакты с номерами 0 и 1, также известные как последовательный порт, могут использоваться для обмена данными с другими устройствами, например с компьютером, через схему подключения к разъему USB. Контакты, отмеченные знаком тильды (-), могут также генерировать электрический сигнал переменного напряжения, — это нужно, например, для создания световых эффектов или управления электродвигателями.

Чуть ниже находятся несколько хорошо знакомых нам устройств, которые называются светодиодами. Как известно, они испускают свет, когда через них течет ток. На плате Arduino имеется четыре светодиода: один, с подписью ON, находится возле правого края и служит индикатором подключенного к плате электропитания, а другие три располагаются ближе к левому краю, рядом друг с другом, как показано на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Светодиоды на плате

Светодиоды с подписями RX и TX зажигаются в том случае, когда происходит обмен данными между платой Arduino и подключенными устройствами через последовательный порт и USB. Светодиод L предназначен для нужд пользователя (он подключен к контакту цифрового входа/выхода с номером 13). Небольшой черный квадрат слева от светодиодов — это микроконтроллер, управляющий интерфейсом USB. Именно он позволяет плате отправлять данные на компьютер или принимать их с компьютера, но вам едва ли придется иметь с ним дело.

На рисунке справа показана кнопка сброса. Данная кнопка на плате перезапускает код

Аппаратную часть Arduino дополняет программная — коллекция инструкций, сообщающих аппаратной части, что делать и как делать. Существует два типа программного обеспечения, с которым вам придется работать: интегрированная среда разработки (Integrated Development Environment, IDE), которая обсуждается в этой главе, и ваши собственные скетчи.

Среда разработки устанавливается на персональный компьютер и используется для составления скетчей и выгрузки их в плату Arduino.